LAVORI MANUTENZIONE URGENTE DELL’EDIFICIO C DI VIA SARDEGNA $

ELENCO PREZZI

PN.01  Fornitura di manodopera     per dismissione di guaina e relativa  raccolta in sacchi, trasporto del materiale fino allo stoccaggio e carico su automezzo autorizzato

Euro 24,76 per ora di operaio qualificato  compresi oneri diretti e riflessi

PN.02 Fornitura di manodopera   per dismissione di guaina e relativa  raccolta in sacchi, trasporto del materiale fino allo stoccaggio e carico su automezzo autorizzato

Euro 22,30 per ora di operaio comune   compresi oneri diretti e riflessi

PN. 03 Diritti di accesso alla scarica della guaina bitumata dismessa compreso ogni onere

Per ogni kg.  euro 0,75

PN.04 -IA PORTA IA REI 60 -Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco REI 60 metallica conforme UNI 9723 - 1 ad un'anta, in lamiera d'acciaio con telaio angolare - assiemabile da murare. Serratura tagliafuoco con foro cilindro ed inserto per chiave tipo Yale compresa,completa di N° 2 cerniere , di una   molla per l'auto chiusura ed una portante con sfere reggispinta e viti per la registrazione o eventuale pompa aerea di richiamo, compresa

verniciatura delle ante e dei telai in colori RAL a scelta del direttore lavori. Guarnizioni termo espandenti. Sensi d'apertura DX TIRARE (SX SP) complete di maniglia anti appiglio  da un lato e maniglione antipanico per apertura a semplice spinta dall'altro lato. tipo NINZ art. Proget o similare.

Dimensioni porta (luce netta) larghezza x altezza: 900 mm x 2150 mm.

Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa, compresi gli apprestamenti provvisionali mobili per operare a qualunque altezza, compresi  la dismissione della  porta esiste, il trasporto a rifiuto del materiale inutilizzabile ed i diritti di discarica,  la relativa ricollocazione della stessa nella nuova parete del  corridoio, compreso ‘eventuale sostituzione del controtelaio, compreso altresì la certificazione dei materiali ed i modelli VVF di corretta posa in opera e quanto altro occorre per dare l’opera completa ed a perfetta regola d’arte.

Cadauno a corpo € 560,00

PN.05 - 2A PORTA IA REI 60 -Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco REI 60 metallica conforme UNI 9723 - 1 a due ante, in lamiera d'acciaio con telaio angolare - assiemabile da murare,serratura tagliafuoco con foro cilindro ed inserto per chiave tipo Yale compresa,completa di N° 2 cerniere di una a molla per l'auto chiusura ed una portante con sfere reggispinta e viti per la registrazione o eventuale pompa aerea di richiamo, compresa regolatore di chiusura per la corretta sequenza di chiusura delle ante, compresa verniciatura delle ante e dei telai in colori RAL a scelta del direttore dei lavori,compresa guarnizioni termo espandenti. Sensi d'apertura SX TIRARE (DX SP) complete di maniglia anti appiglio da un lato e maniglione antipanico per apertura a semplice spinta dall'altro lato. Tipo NINZ art. Proget o similare.

Dimensioni porta (luce netta) larghezza x altezza: 1200 (800+400) mm x 2150 mm.

Compreso  la dismissione della porta esiste, il trasporto a rifiuto del materiale inutilizzabile ed i diritti di discarica,mentre il materiale utilizzabile rimane di proprietà dell’impresa, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa, compresi gli apprestamenti provvisionali mobili per operare a qualunque altezza, comprese altresì la certificazione dei materiali ed i modelli VVF di corretta posa in opera e quanto altro occorre per dare l’opera completa ed a perfetta regola d’arte.

Cadauno a corpo  € 965,00

PN.06  - IA PROTEZIONE IA REI 60 -Fornitura e posa in opera di elementi di protezione REI 60 per passaggi ed attraversamenti di pareti o solai, di componenti di impianti quali passerelle, canali, tubi plastici o metallici, mediante sacchetti, schiume, sigillanti, strisce o altro,compresa la sigillatura dei varchi rimanenti con schiuma o mastice intumescente sigillante certificato REI 60, comprese, altresì, tutte le opere murarie necessarie per l'installazione, trasporto materiali in cantiere, accessori, minuterie e qualsiasi altro elemento necessario per il completamento dell'opera a perfetta regola d'arte.

Il tutto realizzato secondo le prescrizioni della direzione lavori, e corredato dai seguenti documenti:

- Certificazione prodotti e marcatura CE;

- Certificato di corretta posa in opera.

Cadauno a corpo € 220,00

PN.07  IR.CAVO 2x1 - Fornitura e posa in opera di cavo per impianti di rivelazione e spegnimento incendi, twistato e schermato di colore rosso a norma UNI9795- 2010 - Twistatura: passo 10 cm circa. Grado di isolamento: 4 - Schermo con filo di drenaggio - Halogen Free - LSZH - EN50200 PH30 - Sezione 2x1 mmq. Posato in opera in cavidotto dedicato predisposto.

Compreso ogni onere e accessorio per dare l'opera completa e funzionate a qualsiasi altezza in rispondenza alla regola dell'arte vigente.

Prezzo  a metro lineare € 2,88

PN.08  IR.MGN - Fornitura e posa in opera di fermo elettromagnetico per porte tagliafiamma dotato di piastra di ancoraggio con regolazione angolare, con pulsante per sblocco manuale, protetto contro le inversioni di polarità. Tensione di funzionamento 24Vcc. Forza di tenuta di 400N. Grado di protezione IP54.

Compreso ogni onere e accessorio per dare l'opera completa e funzionante a qualsiasi altezza in rispondenza alla regola dell'arte vigente.

Cadauno  € 56,29

PN.09  IR.MOD.IN- Fornitura e posa in opera di modulo d'ingresso utilizzabile con centrali impianti allarme incendi analogiche indirizzate, con ingresso controllato su linea sorvegliata, indirizzabile per mezzo di selettori rotanti con numerazione da 01 a 99. con led verde lampeggiante in condizioni normali ed acceso fisso in allarme, con isolatore di corto circuito. Certificato CPR in accordo alle Normative EN54 parti 17 e 18.

Alimentazione 15-30Vcc. Corrente a riposo di 310 micro A e di 510 micro A con led attivo. Temperatura di funzionamento da -20°C a +60°C.

Umidità relativa sino a 95%.

Completo di scatola di contenimento e compreso montaggio a parete.

Compreso ogni onere e accessorio per dare l'opera completa e funzionante a qualsiasi altezza in rispondenza alla regola dell'arte vigente.

Cadauno   € 105,93

PN. 10- Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili, finitura decorata, spessore 15 ÷ 22 mm, reazione al fuoco minima classe A2 - s1, d0, appoggiati su struttura, esistente in acciaio zincato   pannelli 600 x 600 ÷ 1.200 mm.,compreso la dismissione,il trasporto a rifiuto del materiale inutilizzabile, i diritti di accesso alla discarica ,la ricollocazione dei pannelli dismessi utilizzabili nel soffitto di altri ambienti e la dismissione dei pannelli inutilizzabili,il trasporto a rifiuto, i  diritti di accesso alla discarica del materiale inutilizzabile, compresi gli apprestamenti provvisionali mobili per operare a qualunque altezza, comprese altresì la certificazione dei materiali ed i modelli VVF di corretta posa in opera, e quanto altro occorre per dare l’opera completa ed a perfetta regola d’arte.

Per ogni  m2  €  8,20

PN. 11- Manutenzione pompa di ricircolo con sostituzione di pezzi mancanti, pulitura e messa in funzione  a perfetta regola d’arte. Cadauna a corpo   € 150,00

PN. 12-Pulitura di pareti,di soffitti, di infissi interni ed esterni,di scala, lavaggio di pavimenti, di scala, di tutti gli ambienti etc. del piano terra e del primo piano del fabbricato C

con adeguato detersivi e materiale adeguato, il tutto a perfetta regola d’arte compreso ogni onere per dare l’immobile pronto e funzionale per l’inizio dell’attività . Cadauna a corpo € 500,00

PN. 13- Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento di tale tipo di materiale, a qualsiasi distanza, di guaina bitumata  proveniente dalla dismissione della stessa dalla copertura piana, compreso il contenitore ( sacchi di materiale adeguato) e quanto altro occorre per il trasporto della guaina, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.

- per ogni m3 di materiale trasportato a qualsiasi distanza dal cantiere prezzo  € 6,20 0%

PN. 14  – IA MURO - Fornitura e posa in opera di muratura REI 60 realizzata con blocchi in calcestruzzo alleggerito con argilla espansa, compresi gli eventuali  pilastri di testata o rompi tratta eseguiti sempre con i medesimi blocchi prefabbricati, a qualsiasi altezza o profondità compresi i magisteri REI d'ammorsatura, spigoli e riseghe, la spianatura dei letti e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, compresa la formazione di architravi e/o cerchiature Tipo Lecablocco Tagliafuoco Facciavista B8 semipieno da intonaco dimensioni modulari 8x20x50 (spessore cm.8) densità a secco pari a 1600 kg./mc., certificato REI 60, compresa, altresì, l’intonacatura della parete con materiale ignifugo certificato e quanto altro occorre per dare l’opera completa ed a regola d’arte..

Per ogni  m2 € 35,00

PN. 15-Realizzazione foro nel muro esterno posteriore adiacente al vano scala, per arieggiare il vano sottoscala , mediante la demolizione di muratura delle dimensioni libere di cm. 40 x cm 20 , ripristino dell’intonaco, realizzazione di un telaio in ferro piatto mm. 20x mm 8 e griglia con maglia a mm 10 verticale ed orizzontale di  pari dimensioni del telaio, coloritura con antiruggine e due mani di colore ad olio, sovrapposizione di  griglia in alluminio, soglia in marmo bianco di Carrara di cm. 2 con gocciolatoi,  compreso ogni onere per dare completa ed a perfetta regola d’arte l’opera. Cadauno a corpo € 210,00

PN 16 – Manutenzione dell’impianto di condizionamento  compreso ogni onere per dare completo e funzionante  a perfetta regola d’arte, mediante:

-pulitura di tutti i fancoils e della batteria di cambio;

-controllo olio ed eventuale rabbocco;

-sostituzione di cinghie;

-serraggio del cavo e della morsettiera;

-lubrificazione parti meccaniche;

-verifica quadri elettrici etc. ;

A corpo per tutto l’impianto  € 420,00

PN. 17 - Fornitura e posa in opera di vaso espansione di litri 50 in acciaio zincato  o materiale   plastico, inserto in materiale plastico ,compreso gli allacciamenti ,il piano di posa e quanto altro occorre per dare l’opera completa e funzionante.

Prezzo cadauno   € 35,00

PN. 18- Fornitura e collocazione gruppo di riempimento automatico cromato completo di eventuale manometro per impianti a circuito chiuso completo di valvola di ritegno, rubinetto di arresto e filtro in ingresso. data in opera  completo e funzionale a perfetta regola d’arte

Cadauno a corpo € 30,00

PN. 19 - Ricarica di 15 kg. di Gas dell’impianto di climatizzazione compreso ogni onere per dare l’opera completa ed a perfetta regola d’arte

A corpo €  220,00

PN. 20- Fornitura e posa in opera di gruppo di sollevamento per impianto idrico con pompe centrifughe bigiranti, quadro elettrico,manometro,serbatoio,attacco alimentatore di serie , gruppo 2x1,1Kw ,allacciamento alla condotta, rubinetteria di arresto e quanto altro occorre per dare completa e funzionale l’impianto

Prezzo a corpo € 1500,00

PN. 21 - Rimozione di pianta di palma compreso i diritti di accesso nell’apposita  discarica, il trasporto a rifiuto del materiale, compreso, altresì, la sistemazione del terreno in cui ha sede la pianta e quanto altro occorre per lasciare il sito pronto per la pavimentazione

Prezzo a  corpo € 150,00

PN. 22- Forniture e collocazione vetro dello spessore non inferiore a mm. 6 compreso dismissione di quello esistente, trasporto a rifiuto del materiale, diritti di accesso alla  discarica, reggi vetro e quanto altro occorre per dare l’opera completa ed a perfetta regola d’arte.

Prezzo a m2 € 75,00

PN. 23 – Fornitura e collocazione di sedile e coperchio in legno laccato con cerniere e fissaggio al vaso in ottone cromato e rosone, viti di fissaggio in ottone cromato,tasselli e quanto altro occorre per dare l’opera completa e funzionale all’uso dei soggetti portatori di handicap.

Prezzo cadauno €  55,00

PN. 24- Rimozione di battuto di cemento con mezzo meccanico,  compreso il sottofondo in pietrame o misto di cava, l’accatastamento ed il trasporto del materiale in cumuli nell’ambito del cantiere, la sistemazione del materiale per riempimento per costituzione di sottofondo nello stesso marciapiede e quanto altro occorre per dare l’opera finita ed a regola d’arte.

Prezzo per mc.  € 22,38

1.3.6 Trasporto di materie provenienti dalle demolizioni di cui alla voce 1.3.1 – 1.3.2 – 1.3.3 a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, per distanze superiori a 5 km, escluso l’eventuale onere di accesso alla discarica da compensarsi a parte.

- per ogni m3  e per ogni km € 0,36 0%

2.2.2 - Tramezzi di segati di tufo e malta bastarda, compreso l’onere per la formazione degli architravi per i vani di porta e quanto altro occorre per dare i tramezzi in sito ed il lavoro

2) dello spessore di 8 cm al m2 € 26,80 50%

3.2.1 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l’onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell’Amministrazione):

2) per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate al kg € 1,64 32%

3.1.1 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell’Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura.

7) per opere in fondazione lavori stradali con C 20/25 al m3 € 133,10 5%

5.19 Fornitura e posa in opera di zoccoletto in marmo lucidato del tipo Botticino, perlato di Sicilia, proveniente da cave siciliane, dello spessore di 20 mm, di ottima qualità, posto in opera con collanti o malta bastarda compresa la boiaccatura di cemento, tagli, sfidi ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

- con elementi di altezza 8 cm al m € 13,00 47%

6.2.5 Pavimentazione di marciapiedi con pietrine di cemento, con la superficie vista rigata, di spessore non inferiore a 2,5 cm e di dimensioni 30x30 cm   e comunque per dimensioni e colore uguale a quelli esistenti su idoneo massetto in conglomerato cementizio da compensarsi a parte, poste in opera su letto di malta cementizia dosata a 300 kg di cemento per m3 di sabbia, compresi la boiaccatura dei giunti, la pulitura ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

1) dimensione 30x30 cm al m2 € 36,80 40%

6.2.13 Fornitura e collocazione di orlatura di pietrame calcareo conforme alle norme UNI EN 1343/2003, retta o curva in pezzi di lunghezza non inferiore a 60 cm a correre, lavorati a filo di sega nelle facce viste e con spigolo smussato con curvatura di raggio non inferiore a 2 cm, in opera a regola d'arte su fondazione in conglomerato cementizio da compensarsi a parte.

1) per elementi di formato 30x20 cm al m € 70,70 13%

9.1.1 Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato sestiato e traversato con malta bastarda dosata con 150÷200 kg di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

al m2 € 20,10 70%

9.01.13  Intonaco civile per interno premiscelato, dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, a base di gesso emidrato ed anidro, inerti minerali leggeri e isolanti, miscelati con idonei aggreganti, atto ad assicurare un contributo all’isolamento termico (coefficiente di conducibilità termica non superiore a 0,129 W/m°K nonché una protezione antincendio REI 120 sulla faccia esposta al fuoco, su parete di forati da 8 cm) formato da uno strato applicato a macchina, con predisposti i sesti, ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera a perfetta regola d’arte.

Prezzo  al m² € 17,20

11.1.1-Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilica emulsionabile(idropittura)con elevato potere coprente data in opera  su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani,previa pulitura , spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro  occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte. Al mq. € 5,48  39%

11.5.1- verniciatura di cancellate, ringhiere e simili con mano di antiruggine e due di colore ad olio o smalto, data in  su superfici  orizzontali o verticali, rette o curve applicata a pennello o a rullo in due mani,previa pulitura,scartavetra tura delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte.

Per ogni mq. misurato per la quadratura di una sola faccia  €  22,80    51%

12.1.6 Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con membrana composita costituita da:

- strato superiore auto protetto con scaglie di ardesia di qualsiasi colore, del peso non inferiore a 4,5 kg/m2;

- armatura composita a tre strati preimpregnata di bitume modificato con polimeri elastomeri SBS;

- strato inferiore in bitume modificato con polimeri elastomeri SBS.

La membrana, dello spessore minimo di 4 mm, sarà messa in opera a qualsiasi altezza e per superfici orizzontali od inclinate, a caldo, con giunti sovrapposti per almeno 10 cm e previa spalmatura del sottofondo con emulsione bituminosa, compreso i risvolti di raccordo con le pareti per un’altezza minima di 20 cm, tiri in alto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

al m2 € 20,30 19%

14.1.9-  Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 25 cassetta di derivazione ad incasso di dimensioni adeguate e completa di coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K, scatola rettangolare ad incasso per tre moduli di serie civile, completa di supporto, placca in materiale termoplastico di colore a scelta della D.L. (tra almeno 5 colori) e copri foro. Comprese le tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta

cementizia, compreso il conduttore di protezione dai contatti indiretti la morsettiera, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere.

2) Conduttori sezione 2,5 mm² cad. € 33,90 49%

14.1.19 Punto presa telefono di attestamento linea telefonica esterna fornita da Ente gestore, costituito da scatola da incasso normalizzata per prese telefoniche e canalizzazione sotto traccia in tubo di materiale termoplastico autoestinguente del tipo flessibile ad anelli rigidi del diametro esterno non inferiore a 16 mm, completa di cassette di infilaggio con coperchio, fino all’armadietto di distribuzione telefonica posto ad una distanza non superiore ai 10 m, comprese le opere murarie ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d'arte.

cad. € 62,40 64%

14.1.20 Presa telefonica per impianti interni non a centralino tratta da presa telefonica di consegna del segnale dell’Ente gestore e costituita da: linea telefonica in permuta normalizzata di colore bianco rosso entro canalizzazioni sottotraccia in tubo di materiale termoplastico autoestinguente del tipo flessibile ad anelli rigidi del diametro esterno non inferiore a 16 mm, completa di cassette di infilaggio con coperchio; presa telefonica modulare di serie civile del tipo RJ11 completa di supporto a placca nonché di scatola rettangolare da incasso a tre moduli di serie civile; compreso l’apertura delle tracce, la successiva copertura con malta cementizia, e comunque per uno sviluppo massimo non superiore a m 20, ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d'arte.

cad. € 77,60 54%

21.09.08  Fornitura e collocazione di rete porta intonaco realizzata con filati di vetro con grammatura da 70 a 155 g/m² anche colorata, per armatura di  intonaci interni ed esterni, collocata in opera compresi i tagli, sfridi, eventuali sovrapposizioni, ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte.

Prezzo  al m² € 7,97

23.1.1.10 - Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale interne di collegamento tra pianale e pianale, compreso il primo piazzamento, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. il ponteggio mobile sarà utilizzato solo all'interno, per opere di ristrutturazione, restauro ecc., nel caso in cui la superficie di scorrimento risulta piana e liscia tale da consentirne agevolmente lo spostamento:- per ogni m3 e per tutta la durata dei lavori

Prezzp al m3 € 14,90  33%

23.1.1.11 Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio, successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 23.1.1.10

cad. € 11,10 88%

23.6.1-  Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e usato continuativamente dall’operatore durante le lavorazioni interferenti.

Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. cad. € 5,70 0%

23.6.3 -Occhiali protettivi con marchio di conformità per la saldatura del ferro forniti dal datore di lavoro e usati dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

cad. € 25,00 0%

23.6.4-  Maschera per protezione chimica, a norma UNI EN 149 FFP2, da liquidi, solidi e da polveri tossiche, fornita dal datore di lavoro e usata dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori; la verifica d'uso durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. cad. € 2,60 0%

23.6.7 - Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al paio. cad. € 3,60 0%

23.6.11-  Tuta ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, completa di due tasche, due taschini, tasca posteriore, porta metro e zip coperta, fornita dal datore di lavoro e usata dall’operatore durante le lavorazioni interferenti.

Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previsti dal piano di sicurezza e di coordinamento.

Cad. € 34,10   0%

PN. 25 Manutenzione di cancello in ferro compreso la sostituzione delle parti  deteriorate,delle cerniere  con analogo materiale, compreso, altresì, trasporto a discarica del materiale inutilizzabile, diritti di accesso alla discarica e quanto altro occorre per dare l’opera completa e funzionale ed a perfetta regola d’arte.

Prezzo a corpo € 145,00

PN. 26 -Conglomerato bituminoso a colore chiuso per strato di usura di pavimentazione stradale in ambito extraurbano, in ambito urbano confezionato a caldo in centrale con bitume puro 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati   nella Tabella 6 Traffico Tipo L (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992.

La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di usura previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 5,5 - 6 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall.

Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (dosaggio di bitume residuo pari a 0,30-0,35 kg/m2, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti,

- per ogni m2 e per ogni cm di spessore € 2,25

PN. 27- Diritti di accesso alla discarica  per deposito  terreno costituito da argille ,limo, sabbia,ghiaie etc. compreso ogni onere .

Per ogni mc. € 6,26

PN. 28 -Dismissione e pulitura malta giunti orlatura di pietrame e  stilatura dei giunti con malta cementizia a kg. 300, compreso ogni onere per dare l’opera finita ed a regola d’arte.

Per ogni metro lineare. € 10,50

PN.29- Demolizione di cordoli in conglomerato cementizio e qualsiasi dimensioni ed a qualsiasi altezza compreso l’accatastamento del materiale nell’ambito del cantiere e la sistemazione del materiale per sottofondo di marciapiedi, con eventuale trasporto a discarica,il diritto di accesso alla discarica e quanto altro occorre per dare l’opera finita ed a regola d’arte.

Prezzo per metro lineare € 4,20